上下肢主被动康复训练器

技术参数

1.上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

2.上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

3显示屏：液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

4.*不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

5.*具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

6.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

7.训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

8.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

9.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力多档可调；

10.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；